- SPID Rotor und Steuergerät Typ RAK

# Gebrauchsanleitung

Einführung	3

Lieferumfang	3

Technische Daten	3

Bedienfeld Frontseite	4

Anschlußfeld Rückseite	5

Installation	6

Anschlußverbindungen	6

Testen auf der Werkbank	7

Rücksetzen des Steuergeräts……………………………………………8

Arbeitsweise des Steuergeräts…………………………………………..9

Funktionsmodus	9

Operationsmodus normal	9_Toc34110881

Halbautomatischer Modus	9

Automatischer Modus	10

Voreinstellmodus (PRESET)	10

Setup Modus	11

Programmierbare obere Grenze	11

Programmierbare untere Grenze	11

Richtungsrückstellen Null	12

Tastenvorwahl 1 - 6	12    Richtungskorrektur…………………………………………………….13

Maussteuerung	14

Spid Log Demo Software	15

Verwendung des AlfaSpid Rotor bei grossen Kabeldistanzen	16

### Inhaltsliste

#### Einführung

Der Alfa Spid Rotor ist ein extra Schwerlast Rotor, entwickelt für Kommunikationsantennen und kommt komplett mit einer elek-tronischen Steuereinheit.  Der Rotor ist  für Rohr auf Rohr Montage vorgesehen oder mit einer optionalen Adapterplatte für eine konventionelle Towermontage. Er kann ebenso außerhalb des Towers an einem Mast montiert, oder in einer seitlichen Mast-konfiguration verwendet werden.

#### Lieferumfang

Rotor	1

Steuergerät	1

Serielles (RS232) Interface Kabel	1

CD-ROM (Utilities and Demo Logging Program)	1

Maus (Option, nur wenn zusätzlich bestellt)	1

#### Technische Daten

Eingangsspannung (Typisch)	12 – 24 Volt

Eingangsstrom (Nennwert)	2 – 3 Ampere

Motor	12 – 24 Volt =

Sicherung	8.0 Ampere Flink

Rotationsgeschwindigkeit	120 Sekunden (12 V) / 60 S (24 V)

Drehmoment (inch-lbs)	1400 (12 V) / 1740 (24 V)

Bremsmoment (in-lbs)	> 14,000

Tasten

-Links (Abnehmend)

#### Front Panel

-Rechts (Zunehmend)

#### Front Panel

-Setup

#### Front Panel

-Funktion

#### Bedienfeld

Anzeigen

-Drehüberhang

-nicht verwendet

7 Segment 4-Digit Display

- multifunktionale Anzeige

- Sicherungshalter

#### Anschlußfeld Rückseite

- Netzleitung

- Netzschalter

- Anschlussklemmen

-DB-9  Stecker

-DB-9  Buchse

Anschlussverbindungen

### Installation

TIP:

Vor der endgültigen Installation wird dringend empfohlen alle Funktionen vorab auf der Werkbank zu prüfen!

Die Rotoreinheit muss mit der Steuereinheit durch  4-Drahtkabel verbunden werden.  Die Drahtstärke ist von der Distanz der Geräte abhängig. Die Drähte für die Impulsfühler können ziemlich dünn sein, 0,7mm oder weniger, selbst für relativ große Distanzen.

- Drahtlängen		Drahtstärken Motor

- 10 m  	#18 (1.2 mm)

- 30 m  		 		 	#16 (1.6 mm)

- 60 m  					#14 (2 mm)

Warnung!:

Nicht versehentlich die Motordrähte mit den Impulsdrähten vertauschen! Die Steuereinheit würde beschädigt!

Die Motorabdeckung ist zu entfernen ( siehe Bild) und folgende Verbindungen sind zu klemmen:

1 Motorantrieb nach 1 zum Steuergerät

2 Motorantrieb nach 2 zum Steuergerät

3 Impuls-Sensor nach 3 zum Steuergerät

4 Impuls-Sensor nach 4 zum Steuergerät

Das Steuergerät auf der Werkbank testen

Das Steuergerät erwartet normalerweise von einer 12 Volt-Gleichspannungsversorgung betrieben zu werden. Gleichwohl kann es auch von anderen Quellen, wie ungeregelter Gleichspannung, oder aus Wechselspannung betrieben werden. Pegel zwischen 10 und 26 Volt, fähig für letztlich 5 Ampere sind akzeptabel, typisch sind 12 oder 14 Volt.

- Die Polarität der Eingangsspannung für das Steuergerät ist beliebig, denn ein  Vollweg-Brückengleichrichter sorgt für die richtige Polung.

TIP: 	Weil einige Steuerdioden im Motorpfad gebraucht werden ist die zum Motor gelieferte Spannung (bei Vernachlässigung der Drahtverluste) um 1,4 Volt geringer, als von der Versorgung. Bei längerem Betrieb, und/oder dünnem Draht ist eine höhere Spannungsversorgung (bis ca. 26V=) zur Steuereinheit nützlich. Ein einfacher Weg um die Motorversorgung zu schätzen ob diese Ausreicht, ist die Rotationszeit. Unter keiner oder geringer Last ist die 360° Umdrehungszeit mit 12V= am Motor zwei Minuten. Mit 24V= ist diese eine Minute. Hilfreich ist auch ein Amperemeter in der Motorleitung. Es zeigt zwischen 1 und 3 Ampere bei geringer Last an. Bei entsprechenden Windlasten, auch starker Last können es 5A sein

Es ist dringend erforderlich das Steuergerät zu erden!

##### Notizen – Testen und Fehlersuche

- Taste  drücken soll den Rotor nach rechts drehen.  Taste  drücken soll links herum drehen. Ist die Rotation  revers, sind die Leitungen 1 und 2 am Steuergerät zu drehen.

- Die Impulssensorleitungen 3 & 4 haben keinen Polaritätsbezug.

- Teil der Überlastverhütungsschaltung ist ein Abschalten des Motors wenn das Steuergerät keine Sensoranzeige empfängt. Wenn der Motor einige Sekunden dreht und dann  das Relais im Steuergerät zu hören ist, dann hat der Motor blockiert oder da ist ein Problem in der Impulsfühlerverdrahtung.

Weil es keine mechanische Begrenzung im Rotor gibt, kann er in jede Richtung zeigend installiert werden. Da gibt es kein wiederholtes Schrauben, denn die „echte Nordrichtung“ 0° wird über das Steuergerät eingestellt . Die Antenne ist mittels diesem in Nordrichtung zu drehen und ein Rücksetzen (RESET) ist durchzuführen.

### Rücksetzen des Steuergeräts (RESET)

- Das Gerät ist auszuschalten.

- Während die -Taste gedrückt ist, wird das Gerät wieder ein-geschaltet. Es wird   angezeigt.  Das Steuergerät ist nun auf Norden gesetzt. Die Anzeige kann auch  sein. Es ist die

- -Taste zu drücken um auf Normal zu wechseln.

- Diese Besonderheit kann genutzt werden, wie bei einem Grund, das die Richtung der Antenne inkorrekt wurde.  Das kann sein, wenn die Antenne am Mast rutscht, oder auch bei einer falschen, ersten Einstellung.

- WICHTIG:

- Der SPID Rotor ist nun auf das Ende und „gegen den Uhrzeigersinn“  (linksherum) seines normalen Drehbereichs eingestellt.

- Der normale Drehbereich ist 360 Grad in Richtung wie der Uhrzeiger-sinn. (rechtsherum) Von dieser Rücksetzposition aus, ist ein zusätzlicher 180 Grad gegen den Uhrzeiger Drehbereich gegeben, als auch 360 Grad im Uhrzeigersinn, plus  weitere zusätzliche 180 Grad ! Der Überhang gegen den Uhrzeigersinn wird durch einen Dauerpunkt im Drehüberhang-Icon angezeigt .  Drehen nach 359 Grad im Uhrzeigersinn-Überhang wird durch ein blinkenden Punkt  über dem Drehüberhang-Icon  angezeigt.

- Technische Notiz:

- Es ist notwendig eine genügende Länge für das Koaxialkabel vorzusehen, erforderlich durch den zusätzlichen Drehbereich. Nichtbeachtung kann Kabel und Antennen beschädigen!

Das SPID Steuergerät hat Multifunktionen. Es ist notwendig sich damit vertraut zu machen um den Rotor voll nützen zu können.

#### Arbeitsweise des Steuergeräts

- Funktions- (Arbeits-) Modus

- Die  Taste geht durch das Arbeitsmenü. Der linke, einzelne Charakter der Anzeige zeigt die gegenwärtige Funktion.

Die 0 in der Anzeige wird durch die aktuelle Antennenrichtung ersetzt.

- - normaler Arbeits-Modus

- Halb-Auto-Modus

- Auto-Modus

- Vorwahl-Modus (Preset)

- normaler Arbeits-Modus

In der normalen Arbeitsweise, drehen die ,   -Tasten  den Rotor solange wie diese gedrückt werden. Ein Drücken der -Taste führt zum SETUP.

- Halb-Auto-Modus

Im Halb Auto Modus können die ,   -Tasten für eine Vorwahl zu einer gewünschten Antennenrichtung genutzt werden. Die angezeigte Zahl wird schnell  wechseln. Wenn der gewünschte Kurs angezeigt wird, ist die Taste los zu lassen. Schätzungsweise ½ Sekunde nach dem Loslassen, wird die Anzeige auf den aktuellen Kurs gehen und das Drehen zur gewünschten Richtung beginnt. Das Drücken irgend einer Taste während des Vorgangs führt zum Abbruch der Aktion.

- Auto-Modus

In Auto Modus, wird das Steuergerät die Befehle von der Steuer-Software eines angeschlossenen Computers beziehen.

Die  und  Tasten können zusätzlich als  manuelle, übergeord-nete Bedienung genutzt werden.

- Preset-Modus (optionale Maus erforderlich)

Im Preset-Modus, ermöglichen die  und - Tasten Rotation, so lange diese gedrückt werden. Mit angeschlossener, optionaler Maus können die sechs Vorwahltasten zur Auswahl von gewünschten Beamrichtungen gebraucht werden. Im Setup-Modus können die Werte für diese gesetzt werden.

Setup-Modus

Die -Taste geht durch das ganze Setupmenü. Die Anzeige wechselt zu jedem Punkt des Setupmenüs.

- programmierbare Obergrenze

- programmierbare Untergrenze

- programmierbarer Rückstellpunkt

- Preset 1 (Vorwahl)

- Preset 2

- Preset 3

- Preset 4

- Preset 5

- Preset 6

- Programmsimulation

- Richtungstrimmung (Zahlen blinken)

- programmierbare Obergrenze

Die programmierbare Obergrenze ist eine vom Anwender einstellbare, rechtsdrehende Einstellgrenze. Durch Herabsetzen des Wertes, kann der maximale Bereich für den Rechtslauf eingeschränkt werden. Mit  und - Tasten justieren.

- programmierbare Untergrenze

Die programmierbare Untergrenze ist eine vom Anwender einstellbare, linksdrehende Einstellgrenze. Beim Heraufsetzen des Wertes, kann der minimale, linksdrehende Bereich eingeschränkt werden. Die  und - Tasten ermöglichen das Justieren.

Diese Eingrenzung kann genutzt werden, bei einer seitlichen Montage des Rotors, um eine Kollision der Antenne mit dem Tower zu vermeiden.

- Programmierbarer Richtungsrückstellpunkt

Der programmierbarer Rückstellpunkt kann entweder auf 0 Grad, oder auf 180 Grad gesetzt werden. Dies ist dann die Beamrichtung, die sich nach einem ereignetem Power-Reset einstellt. Wenn Süden gewünscht wird, ist  der Wert 180.

- Preset 1

.

.

.

- Preset 6

Diese sechs Vorwahlen sind vom Anwender einzustellende Werte, die für die 6 Vorwahltasten in der optionalen Maussteuerung eingetragen werden. Einstellbar ist jede Vorwahl auf eine übliche Richtung, was eine  einfache Tastenrichtungsauswahl ermöglicht.

- Programm-Simulation

Programmsimulation ermöglicht dem Anwender das serial communication protocol einzustellen, welches der Rotor benötigt. Wenn ein Emulate für eine andere Rotormarke gesetzt wird, bezieht das Spid-Steuergerät Befehle, und wird Antworten zurück zum Computer schicken, sofern der Rotortyp richtig angewählt wurde. Wenn die bevorzugte Software des Anwenders den Rotor unterstützt, dann sind Chancen da, dass der AlfaSpid die Software umsetzt. Es sind 4 Modelle möglich:

- Spid

- Orion

- Hygain

- Yaesu

- Richtungskorrektur ( blinkende Zahlen )

Diese Einstellung kann genutzt werden um geringfügige Abweichungen zu justieren ohne Notwendigkeit den Rotor zu drehen.  Wenn bemerkt wird, dass die angezeigte Richtung zu einer bekannten Signalquelle um einige Grad abweichend ist, kann die Richtung, gelesen auf der  LED-Anzeige, angepasst werden auf den bekannten Kurs. Danach ist zurück zu drehen auf Nord und das Steuergerät zurück zu setzen (RESET).

Maussteuerung (optional)

Die optionale Maussteuerung ermöglicht einen leichten Desktop- Zugang zu den meistverwendeten Steuerungen der Frontbedienung. Diese Tasten sind funktionell gleich zu den korrespondierenden Steuerungen der Frontbedienung.

Die Maussteuerung ist eine modifizierte Computermaus. Eine reguläre Maus ist nicht verwendbar mit AlfaSpid Rotor!

- Links (abnehmend)

- Rechts (zunehmend)

- Setup

Zusätzlich zu den oben genannten Bedienungen, sind da sechs programmierbare Vorwahltasten auf der Maus. Diese Bedienung ist nur möglich über die optionale Maussteuerung. Die Vorwahl-richtungen werden über den Setup-Modus programmiert.

Ein Mausball hat keine Funktion, denn die Maus bietet lediglich ein einfaches, ergonomisches und willkommenes Gehäuse, worin die Steuerung eingebaut ist.

Die  Spid Log Software ermöglicht:

Log QSOs und damit verbundene Information.

### Spid Log Demo Software

Druck von QSL- Etiketten.

Berechnungen von Azimut und Distanzen vom Home (QTH) zum eingegebenen Rufzeichen.

Steuerung der Rotorrichtung.

Arbeitet mit externen Rufzeichen-Datenbasen.

Datenbasen Sortier- und Anzeigemöglichkeiten.

Anzeigekarten – Sonnen- und Dämmerungslinie, Koordinaten.

Kartengesteuerte Punkte und Klickbefehle für den Rotor.

Alfa Radio Ltd (Die Kanada-Vertretung) unterstützt nicht Spid Log, und stellt diese nur als eine „demo package“ zur Verfügung.

Andere kommerzielle „logging programs” unterstützen AlfaSpid Rotor; Macht Ihre bevorzugte Software es nicht, nehmen Sie ein Authoren-kontakt über uns vor. Wir werden die notwendigen Spezifikationen  einer Implementierungssteuersoftware besorgen.

Using the Spid Rotator with LONG Cable Distances

by VE6JY

Since the motor uses relatively low voltage DC, a combination of long cable runs and/or thinner than required cable may reduce the voltage at the motor to an unacceptably low value. It may turn in warm weather or light winds but the power will not be available to rotate under more severe conditions.

While it is easy to say just use a heavier cable, this may be costly, impractical or both. I have one tower that is over 1700 feet (approx 500 meters away) and running large cable out there would be very expensive.

My solution is to use this rotator controller's output voltage to control another set of relays that will feed a higher voltage DC to the motor. In the above-mentioned example, I find a voltage between 60 to 80 volts gave suitable performance. This is a pretty extreme case but it illustrates the versatility of this design. The external DC supply voltage needed will vary depending on the DC voltage rating of your motor, the cable size and length of the run. Typically 36 to 50 volts at 3-5 amps should be quite adequate. These DC motors are quite tolerant on their voltage ratings.

Relay Board Schematic

Relays chosen should be suitable for the proper coil voltage as well as appropriate current carrying capability. A relay capable of 5 to 10 amps DC is adequate. The diode in series with Relay K1 is any general purpose 1 amp style such as the 1N400x series. If the motor rotates incorrectly, simply reverse the leads to the motor or from the External DC Supply.

The controller also has the capability to, with a small modification, allow you to input your external DC voltage into the unit and use the internal relays to control the rotator as usual.

This information is presented as a guide to help the user realize a solution to the long cable run situation.