Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8

Podręcznik użytkowania

# Spis treści

Spis treści	2

Wprowadzenie	3

Komplet	3

Dane techniczne	3

Panel sterujący	4

Panel tylny	5

Obsługa sterownika	6

Zmiana trybu pracy (function)	6

Tryb pracy normalnej (ręczny)	6

Tryb pracy automatycznej poprzez LPT	7

Tryb pracy automatycznej poprzez COM (RS-232)	7

Tryb pracy z PC poprzez COM (RS-232)	7

Tryb ustawienia (SETUP)	7

Liczba anten	7

Opcja LPT	8

Tabela stanów wyjść (OL 2, OL 3, OL 4):	8

Wybór producenta radia (TRX)	8

Wybór typu radia (TRX)	10

Szybkość transmisji szeregowej (RS-232)	10

Konfiguracja sterownika poprzez PC (RS-232)	11

Sterownik „mysz” (opcjonalny)	13

# Wprowadzenie

Sterownik Pant8 został zaprojektowany do sterowania przełączników Anten o 8 wejściach. Może być wykorzystywany do sterowania przełącznika firmy SPID lub każdego innego, który posiada przekaźniki zasilane 12V DC z wspólną masą i aktywnym plusem.

# Komplet

Sterownik Pant8	1

Kabel złącza równoległego	1

CD-ROM (Programy narzędziowe i program SpidLog)	1

Mysz	1

# Dane techniczne

Napięcie zasilające (typowo)	12–24 V DC

Prąd pobierany	0,5 A

Bezpiecznik	2 A GMA

# Panel sterujący

Przyciski:

- Lewo (zmniejszanie)

- Prawo (zwiększanie)

- Konfiguracja (Setup)

- Tryb pracy (Function)

4 cyfrowy wyświetlacz złożony z wskaźników 7 segmentowych

- Wyświetlacz wielofunkcyjny

Wskaźnik złożony z 7 diod LED

- Wskaźnik pracującej anteny

# Panel tylny

- Gniazdo bezpiecznika

- Przewód zasilający

- Włącznik zasilania

- Złącze DB–9 (męskie) - podłączenie Myszy

- Złącze DB–9 (żeńskie) – podłączenie do komputera (RS232)

- Złącze DB–15 wyjście do sterowania Anten (do Ant8)

(nogi 1-8: wyjście – Ant8; nogi 9-15 masa)

- Złącze DB–25 – podłączenia do komputera (LPT)

# Obsługa sterownika

Sterownik Pant8 ma wiele trybów pracy. Aby w pełni wykorzystać możliwości należy się z nimi zapoznać.

## Zmiana trybu pracy (function)

Zmiana trybu pracy sterownika anten wykonujemy za pomocą klawisza .

Dostępne są trzy tryby pracy:

- tryb pracy normalnej (ręczny),

- tryb pracy automatycznej poprzez LPT,

- tryb pracy automatycznej poprzez COM (RS-232).

Aby tryby automatyczne działały poprawnie należy zaprogramować sterownik z dołączonego oprogramowania poprzez COM (RS-232) w trybie ustawienia (SETUP) opcja PP.

### Tryb pracy normalnej (ręczny)

W trybie pracy normalnej (ręczny) przyciski  i  powodują zmiany aktywnej anteny (wcześniej zaprogramowanej).

Na wskaźniku diod LED (panel sterujący) zapali się LED z numerem aktywnego wyjścia antenowego (1 – 8) i na wyświetlaczu się wyświetli nazwa pasma.

W tej opcji można korzystać z „myszy”. Przyciski na myszy 1 – 8 przyporządkowane są do wyjść antenowych o numerach 1 – 8. Jeżeli anten jest mniej, to przyciski do niepodłączonych anten nie są aktywne.

Naciśnięcie przycisku  w trybie pracy normalnej (ręczny) spowoduje przejście do trybu ustawienia (Setup).

### Tryb pracy automatycznej poprzez LPT

W trybie pracy automatycznej poprzez LPT, sterownik przełącza wyjście antenowe, przesyłane z oprogramowania sterującego (LOGGER, DXWIN, SPIDLOG itd.), uruchomionego na komputerze, poprzez złącze LPT.

Przyciski  i  nie są aktywne, nie można też używać myszy.

### Tryb pracy automatycznej poprzez COM (RS-232)

W trybie pracy automatycznej poprzez COM (RS-232), sterownik przełącza odpowiednie wyjście antenowe, zamieniając częstotliwość odczytaną z wybranego radia (TRX) na pasmo.

Przyciski  i  nie są aktywne, nie można też używać myszy.

### Tryb pracy z PC poprzez COM (RS-232)

W trybie pracy z komputerm (PC) poprzez COM (RS-232), sterownik przełącza odpowiednie wyjście antenowe zgodnie z wysłanym poleceniem programu Pant8.exe.

W trybie pracy PC przyciski  i  powodują zmiany aktywnej anteny (wcześniej zaprogramowanej) i uaktualnia panel programu Pant8.exe.

## Tryb ustawienia (SETUP)

Przycisk  umożliwia poruszanie się po menu ustawień.

Każde naciśniecie przycisku  powoduje przejście do następnej opcji MENU.

Symbol na wyświetlaczu zmienia się w zależności od wybranego elementu menu ustawień.

### Liczba anten

Programowalna ilość podłączonych anten (od 1 do 8).

Zmiana parametru odbywa się przyciskami  i .

### Opcja LPT

Tryb wyjścia DB-25 (LPT) do anten (od 1 do 4).

Zmiana parametru odbywa się przyciskami  i .

- Tryb binarny (OL 1) – jest aktywno tylko jedno wyjście z ośmiu możliwych (LPT piny od 2 do 9)

- Tryb BCD (OL 2) – pasma w zakresie od 160m do 10m (patrz tabelę stanów)

- Tryb BCD (OL 3) – pasma w zakresie od 160m do 6m (patrz tabelę stanów)

- Tryb BCD (OL 4) – pasma w zakresie od 6m do 23cm (patrz tabelę stanów)

### Tabela stanów wyjść (OL 2, OL 3, OL 4):

| Pasmo | Pin 2 | Pin 7 | Pin 8 | Pin 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 160m | X |  |  |  |
| 80m |  | X |  |  |
| 40m | X | X |  |  |
| 30m |  |  |  |  |
| 20m | X |  | X |  |
| 17m |  | X | X |  |
| 15m | X | X | X |  |
| 12m |  |  |  | X |
| 10m | X |  |  | X |
| 6m |  | X |  | X |
| 2m | X |  |  |  |
| 1,2m |  | X |  |  |
| 70cm | X | X |  |  |
| 23cm | X |  | X |  |

### Wybór producenta radia (TRX)

Wybór producenta odbywa się przyciskami  i .

1 – YAESU

2 – KENWOOD

3 – ICOM

### Wybór typu radia (TRX)

Wybór typu radia (TRX) odbywa się przyciskami  i .

YAESU

1	FT-817

2	FT-847

3	FT-857

4	FT-897

5	FT-1000D

6	FT-1000MP

7	FT-920

8	FT-840

9	FT-890

10	FT-900

11	FT-990

KENWOOD

1	Wszystkie

ICOM

1	Wszystkie oprócz 735

### Szybkość transmisji szeregowej (RS-232)

Wybór szybkości transmisji szeregowej odbywa się przyciskami  i .

1	1200

2	4800	domyślna

3	9600

4	19200

### Konfiguracja sterownika poprzez PC (RS-232)

W tej pozycji można zaprogramować sterownika ze pomocy komputera. Należy uruchomić program PANT8.EXE. Z menu podręcznego (pod prawym przyciski muszy) wybrać SETUP.

Otworzy się okno:

Przycisk [PP Read] odczytuje aktualne ustawienia z sterownika.

Przycisk [PP Send & Save] wysyła ustawienia do sterownika i zapisuje je na dysku twardym.

Wybór trybu pracy wykonujemy przez zaznaczenie opcji ( ) Radio lub (●) PC. Gdy wybrany jest tryb pracy PC i sterownik pracjue w trybie P, program zmienia lub odczymuje aktywną antenę przez portu RS232 z urządzenia.

Przycisk  służy do autodetekjcji szybkości transmisji (baudrate) w trybie PC.

Przycisk [Bands] otwiera okno do edycji pasm:

Przycisk [+] dodaje pasmo, a przycisk [^] edytuje wybrane pasmo:

W polu NAME wpisuje się nazwę, które się wyświetla w głównym oknie pod ledami.

W polach LOW MARGIN i HIGH MARGIN się wpisują zakres częstotliwości tego pasma.

W polu SHORT NAME wpisuje się nazwę, która wysyłana jest do sterownika.

# Sterownik „mysz” (opcjonalny)

Opcjonalny sterownik myszy umożliwia łatwy dostęp do najczęściej wykorzystywanych czynności, przeprowadzanych zwykle z poziomu panelu sterującego. Przyciski te są funkcjonalnymi odpowiednikami przycisków sterujących, znajdujących się na panelu sterowniczym.

Sterownik ten jest to mysz komputerowa, w której wprowadzono wiele modyfikacji. Nie ma możliwości wykorzystania zwykłej myszy z zestawem, jak również sterownik ten nie może być wykorzystany jako mysz komputerową.

-Lewo (zmniejszanie)

-Prawo (zwiększanie)

-Tryb    Function

Dodatkowo, poza opisanymi powyżej przyciskami, w myszy znajduje się również 8 programowalnych przycisków, definiujących ustawienia.

Przyciski te są dostępne jedynie poprzez opcjonalny sterownik. Wstępne ustawienia wyjść sterujących (od 1 do 8) programowane są w trybie definiowania ustawień (SETUP).

Zainstalowana w myszy kulka nie jest wykorzystywana (jest nieaktywna), urządzenie to umożliwia ergonomiczne sterowanie urządzenia.