SPID Elektronik

PS-01

Zasilacz DC

- 22V / 45A / 1000 W

- 15V / 10A / 150 W

- Do szafy 19” wysokość 1U

# Spis treści

Spis treści	2

Opis	3

1. Kontrolki LED.	4

2. Włącznik.	4

3. Wejście zasilania.	4

4. Wyjście mocy U2.	4

5. Wyjście mocy U2.	4

6. Wyjście do zasilania elektroniki U1.	4

7. Wyjście do zasilania elektroniki U1.	4

8. Wentylatory.	4

9. Zasilacz RS-150-15.	5

10. Zasilacz RSP-1000-24.	5

11. Kabel zasilający.	5

Schemat elektryczny zasilacza	5

Zasilacz RSP-1000	6

Zasilacz RS-150	7

# Opis

## 1. Kontrolki LED.

- U1 – gdy się palą na wyjściach U1 (6, 7 na zdjęciach) jest napięcie 15V, 5A, 150W.
Używane do zasilania elektroniki innych modułów. Zasilacz RS-150-15 (9 na zdjęciach).

- U2 – gdy się palą na wyjściach U2 (4, 5 na zdjęciu) jest napięcie 22V, 25A, 1000W.
Używane do zasilania modułów mocy. Zasilacz RSP-1000-24 (10 na zdjęciach).

## 2. Włącznik.

## 3. Wejście zasilania.

Podłączenie zasilania musi być zgodny z opisem na tyle – N faza, L zero, uziemienie (ground). Do podłączenia zasilacza do sieci służy odpowiedny kabel (11 na zdjęciach).

## 4. Wyjście mocy U2.

Wyjście podłączone jest do zasilacza RSP-1000 poprzez własny bezpiecznik 25A. Maksymalny prąd z wyjścia nie może przekroczyć 25A. Łączny prąd na wyjściach mocy (4 i 5 na zdjęciach) nie może być większy niż 45A. Powyżej tej wartości zasilacz wyłączy się automatyczne (zabezpieczenie nadprądowe).

## 5. Wyjście mocy U2.

Patrz punkt 4.

## 6. Wyjście do zasilania elektroniki U1.

Podłączone jest do zasilacza RS-150-15 poprzez własny bezpiecznik 5A. Maksymalny prąd wyjścia nie może przekroczyć 5A. Łączny prąd pobierany z obu wyjść (6 i 7 na zdjęciach) nie może być większy niż 10A.

Powyżej tej wartości zasilacz wyłączy się automatyczne (zabezpieczenie nadprądowe).

## 7. Wyjście do zasilania elektroniki U1.

Patrz punkt 6.

## 8. Wentylatory.

Po przekroczenie temperatury 50 stopni włączają się dodatkowe wentylatory (8 na zdjęciach).

## 9. Zasilacz RS-150-15.

## 10. Zasilacz RSP-1000-24.

## 11. Kabel zasilający.

# Schemat elektryczny zasilacza

# Zasilacz RSP-1000

# Zasilacz RS-150